西藏自治区休闲服装产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 范围

本细则适用于西藏自治区市场监督管理局组织的休闲服装产品质量监督抽查检验（不包含网络电商平台抽样）。

本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定规则、异议处理及附则。

2 产品种类

2.1棉服装；

2.2水洗整理服装；

2.3针织T恤衫；

2.4针织棉服装；

2.5针织拼接服装；

2.6机织弹力裤；

2.7针织工艺衫；

2.8针织休闲服装；

2.9针织裙、裙套；

2.10针织裤；

2.11针织牛仔服装；

2.12自由裁针织服装；

2.13双面穿服装；

2.14针织茄克衫；

2.15连衣裙、裙套；

2.16牛仔服装；

2.17单、夹服装；

2.18茄克衫；

2.19风衣；

2.20灯芯绒服装；

2.21接触凉感针织服装。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

GB 18401    国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 2662   棉服装

GB/T 22700  水洗整理服装

GB/T 22849  针织T恤衫

GB/T 26384  针织棉服装

GB/T 26385  针织拼接服装

GB/T 35460  机织弹力裤

FZ/T 73010  针织工艺衫

FZ/T 73020  针织休闲服装

FZ/T 73026  针织裙、裙套

FZ/T 73029  针织裤

FZ/T 73032  针织牛仔服装

FZ/T 73057  自由裁针织服装

FZ/T 73059  双面穿服装

FZ/T 73061  针织茄克衫

FZ/T 81004  连衣裙、裙套

FZ/T 81006  牛仔服装

FZ/T 81007  单、夹服装

FZ/T 81008  茄克衫

FZ/T 81010  风衣

FZ/T 81019  灯芯绒服装

FZ/T 73067  接触凉感针织服装

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920   纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922   纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 5713   纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573   纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 23344  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样要求

5.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

5.2 抽样数量

抽样数量基数满足抽样数量即可，抽取2条/件/套，其中1条/件/套为备样。如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。

5.3 抽样管理

抽样时样品由抽样人员和被抽样单位陪同人员用不可擦拭的特殊记号笔签字封样或封样单封样。封样单封样时，应保证所有可开启部位的贴封（防止样品被调换）。检测和备用样品应分别封装，并现场在包装上标注“检测样品”和“备用样品”。

完成抽样后应将所抽取的样品连同抽样单、通知书等相关文书、证明材料一同送至检验单位，样品送达检验单位后，由抽样人员和样品接收人员共同确认样品的状态以及样品及抽样单的一致性等问题，检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，必要时可拍照进行记录确认，若无问题对检测和备用样品分别作出唯一标识后入库。

样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，高度不宜超过1.5米，避免阳光直射。

6 检验要求

6.1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度a | GB/T 3920 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 8 | 异味 | GB 18401 |
| 注：a 针织产品只考核直向。 |  |  |

注：

1表中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

7 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 异议处理

被抽样生产者、销售者有异议的，应当向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

对检验结果有异议的，由组织监督抽查的市场监督管理部门核查相关证据，对需要复检并具备检验条件的，应当组织复检。

9 附则

本细则由西藏自治区产品质量监督检验所编制。

本细则由西藏自治区市场监督管理局产品质量安全监督抽查处管理。